№ 4 3 февраля 2026 года

«Информационный вестник»

Комитета местного самоуправления                  Плещеевского сельсовета

Колышлейского района Пензенской области

Официальное издание Комитета местного самоуправления Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области

Издается в соответствии с решением Комитета местного самоуправления Плещеевского сельсовета № 36-5/1 от 1 июня 2011 года

### Правила и безопасность при очистке крыш от наледи и снега

### Заместитель руководителя Средневолжской межрегиональной территориальной государственной инспекции труда Тетюшев Андрей Николаевич рассказал, как правильно убирать наледь с крыш зданий, какие меры безопасности при этом должны быть предприняты.

Расскажите, какими нормативными документами регламентируются требования охраны труда при очистке крыш зданий от снега и наледи?

А.Н. Тетюшев: Требования охраны труда в этой сфере установлены двумя ключевыми документами:

- Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (утверждены Приказом Минтруда России от 29 октября 2020 г. № 758н);

- Правилами по охране труда при работе на высоте (утверждены Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г № 782н).

Кто допускается к работам по очистке снега с крыш?

А.Н. Тетюшев: К работам на высоте, включая очистку крыш, допускаются только лица старше 18 лет. При этом работники должны:

- иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ;

- пройти обучение безопасным методам и приёмам работы на высоте (это обязанность работодателя);

- обладать практическими навыками:

  - применения оборудования и механизмов;

  - оказания первой помощи;

  - использования средств индивидуальной защиты.

Как правильно оформить процесс уборки снега с крыш?

А. Н. Тетюшев: Работы по очистке крыш относятся к работам с повышенной опасностью, поэтому на их производство обязательно выдаётся наряд-допуск. В нём фиксируются:

- содержание, место, время и условия работ;

- необходимые меры безопасности;

- состав бригады;

- ответственные за организацию и безопасное производство работ.

Кроме того:

- допуск на крыши разрешается только после осмотра стропил, обрешётки, парапета и проверки их прочности, а также мест закрепления средств индивидуальной защиты;

- на крышах с уклоном более 20° или на мокрых крышах обязательны переносные стремянки (трапы), закрепляемые за конёк крыши крюками;

- средства индивидуальной защиты от падения закрепляются только за конструктивные элементы здания — это контролирует руководитель работ;

- при размещении материалов и инструментов на крыше должны  исключаться их падение, скольжение или сдувание ветром;

- запрещено касаться электропроводов, телевизионных антенн и других  электрических установок.

Журналист: Какие конкретные меры безопасности должны быть приняты при  очистке крыш от снега и льда?

А. Н. Тетюшев: Перечень мер достаточно обширный:

- До начала работ работодатель обязан оценить риски:

  - самопроизвольного схода снега;

  - образования завалов;

  - падения и травмирования работников.

- Тротуар, а при необходимости и проезжая часть, ограждаются с трёх  сторон инвентарными решётками и сигнальной лентой (на ширину возможного падения снега и льда).

- На тротуаре выставляется дежурный в сигнальном жилете и защитной каске — с свистком для предупреждения людей.

- Дверные проёмы, выходящие к очищаемому скату, запираются либо внутри  лестничных клеток выставляются дежурные.

- Ледяные сосульки снимаются специальным крючком — свешиваться с крыши запрещено.

- Очистку снега проводят только деревянными лопатами, начиная от конька к  карнизу и равномерно, без перегрузки отдельных участков.

- Запрещено сбрасывать снег на электрические, телефонные и троллейбусные  провода.

Журналист: А что именно относится к работам на высоте?

А. Н. Тетюшев: К работам на высоте относятся те, где есть риски падения:

- с высоты 1,8 м и более — например, при подъёме/спуске более 5 м по лестнице с углом наклона к  горизонтальной поверхности свыше 75°, или при работах на площадках ближе 2 м от неограждённых перепадов высотой более 1,8 м (если ограждение ниже  1,1 м);

- с высоты менее 1,8 м, если работа ведётся над машинами, механизмами,  поверхностью жидкости или другими выступающими предметами.

Журналист: Какие мероприятия обязан организовать работодатель до начала работ  на высоте?

А. Н. Тетюшев: Работодатель должен провести технико-технологические и  организационные мероприятия в рамках системы управления охраной труда.

Технико-технологические мероприятия:

- разработка и выполнение плана производства работ на высоте или  технологических карт;

- ограждение места работ;

- вывешивание предупреждающих и предписывающих знаков;

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Организационные мероприятия:

- распределение обязанностей по охране труда между должностными  лицами;

- назначение:

  - ответственного за безопасную эксплуатацию подвесной подъёмной  люльки;

  - лиц, утверждающих план производства работ;

  - лиц, выдающих наряд-допуск;

  - ответственных за план эвакуации и спасения при аварийных  ситуациях;

  - специалистов по обслуживанию и осмотру средств индивидуальной  защиты.

Журналист: Спасибо за подробные разъяснения!

А. Н. Тетюшев: Благодарю за внимание. Главное — строго соблюдать нормы и не пренебрегать мерами безопасности.

| Главный редактор: Г.В.Коврижкина | Учредитель: Комитет местного самоуправления Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области | Адрес редакции: 442834 Колышлейский район Пензенская область д. Плещеевка ул. Центральная, д. № 13 |
| --- | --- | --- |
| «Бесплатно» |  |  |
| Тираж 100 экз. | Отпечатано: Комитет местного самоуправления Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области | Адрес издателя: 442834 Колышлейский район Пензенская область д. Плещеевка ул. Центральная, д. № 13 |